ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

муниципального образования

«Филисовское сельское поселение

Родниковского муниципального района

Ивановской области»

на 2021- 2028 г.г.

2022 г.

Заказчик:

Управление строительства и жилищно–коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

Юридический адрес: 155250, г. Родники, ул. Советская, д. 10

Фактический адрес: 155250, г. Родники, ул. Советская, д. 10

_________________ Соколова И.Ю.

Разработчик:

Индивидуальный предприниматель Крылов Иван Васильевич

Юридический адрес: 160024, г. Вологда, ул. Фрязиновская, д. 25г - 25

Фактический адрес: 160000, г. Вологда, ул. Пречистенская набережная, д. 72, офис 1Н

Контакты:

Email: ea503532@yandex.ru

Телефон: +7 (8172) 50-35-32

_________________ Крылов И.В.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ…………………………………………………………………..5

2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.	8

3.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ФИЛИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ».	10

3.1.	Территория.	10

3.2.	Климат.	10

3.3.	Анализ численности населения.	11

4.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ФИЛИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ».	15

4.1.	Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования.	15

4.2.	Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования	17

4.3.	Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования.	19

4.4.	Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования.	20

4.5.	Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования	24

4.6.	Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования.	25

4.7.	Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	26

5.	ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ФИЛИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОН ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ», ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ.	27

6.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТИЛЕЙ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ФИЛИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ».	35

7.	АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С РАЗБИВКОЙ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ.	45

7.1.	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	49

7.2.	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении.	49

7.3.	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении.	49

7.4.	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	50

7.5.	Программа инвестиционных проектов в водоотведении.	51

7.6.	Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронении) ТКО		52

8.	ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.	53

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ.

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» на 2021-2028 г.г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон РФ от 6.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 3. Федеральный закон РФ от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»; 4. Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О водоснабжении и водоотведении" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021); 5. Федеральный закон РФ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О теплоснабжении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022); 6. Федеральный закон РФ от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об электроэнергетике» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2021); 7. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 8. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»; 9. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01 октября 2013 г. № 359/ГС «Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Родниковский муниципальный район» |
| Соисполнитель программы | ИП Крылов И.В. |
| Цели Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области». 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | - Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»: - сокращение аварийности системы электроснабжения до уровня 0 ед./км; - снизить износ ЛЭП, путем замены сетей до 10 %; - сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100 %; - сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на территории муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»: - сокращение аварийности системы теплоснабжения до уровня 0 ед./км; - снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0 км; - Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»: - сокращение доли проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам до уровня 0 %; - увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100 %. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоотведения на территории муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»: - Обеспечение населения централизованным водоотведением до уровня 60 %. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории муниципального образования «Филисовское сельское поселение»: - сохранение обеспеченности населения централизованным сбором ТКО на уровне 100 %; - сохранение количества несанкционированных свалок до 0 ед. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2028 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2021 года по 2025 год; второй этап – с 2026 года по 2028 год. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования Программы составляет 79 877,077 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: - газоснабжение – 72 015,897 - теплоснабжение 7 861,18 тыс. руб. Источник финансирования – бюджет муниципального образования «Родниковский муниципальный район», областной бюджет, средства ресурсоснабжающей организации, инвестиционные программы района (в рамках своих полномочий). |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Предполагается, что по завершении реализации Программы все целевые показатели Программы будут достигнуты. Во всех системах коммунальной инфраструктуры будут устранены проблемы, существующие в настоящее время в их функционировании, и будет оптимизирована работа данных систем. Обеспечение потребителей качественной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, газо-, электро-, водоснабжением и водоотведением в соответствии с требованиями СанПиН, техническими регламентами, ГОСТ. |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области».

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»:

Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» базируются на следующих принципах:

- системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» разрабатывается на период 2021-2028 г.г.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Филисовское сельское поселение»:

1 этап – 2021-2025 годы;

2 этап – 2026-2028 годы.

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ФИЛИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ».

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

- Численность населения (на 01.01.2022 г.) – 2 272 чел.

## Территория.

Территория Филисовского сельского поселения расположена в северо-восточной части Родниковского района. На востоке поселение граничит с Лухским муниципальным районом, на севере и северо-востоке с Вичугским муниципальным районом, на западе с Каминским сельским поселением, на юге с Парским сельским поселением.

Поселение включает в себя сорок три населенных пункта: д. Андреевское, д. Андрониха, д. Аферково, д. Ахидовка, д. Болтино, д. Борис-Глеб, д. Бухарино, с. Воронцово, д. Гаврилково, д. Ганино, д. Гари, д. Гордяковка, с. Деревеньки, д. Дудкино, д. Зименки, д. Иваниха,  д. Корцово, д.Корцово, д. Кочигино, д. Куделино, д.Кожевники, д.Леушиха, д. Мальчиха, д. Макарово, д. Максимовское, д. Назарково, с. Новинское, д. Овинцы, д. Орехово, с. Постнинский, с. Пригородное, д. Пронискино, д. Романово, д. Савково, д. Сгорьево, д. Скрылово, д. Слободка, д. Стрелки, д. Татаринцево, д. Федяково, с. Филисово, с. Хлябово, д. Цепочкино.

Территорию Филисовского сельского поселения с юга-запада на северо-восток пересекает автомобильная дорога общего пользования регионального значения Ковров-Шуя-Кинешма. Железная дорога федерального значения проходит с северо-запада на юго-восток. Площадь сельского поселения 267 кв.км.

## Климат.

Климат Филисовского сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразующими факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.

Среднегодовая температура воздуха 3,1 °С. В годовом ходе среднемесячные температуры изменяются от +18,3 °С в июле, до -11,9 °С в январе. Абсолютный минимум температуры – -46 °С. Абсолютный максимум температуры – +36 °С.

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 126 дней, в отдельные, особо благоприятные годы – 180 дней. В неблагоприятные годы продолжительность безморозного периода уменьшается до 80 дней. Самые последние заморозки отмечаются в последней декаде мая, а в некоторые годы они фиксируются и в начале июня.

Период температуры воздуха выше 0°С – 212 дней, а средняя температура лета достигает +16 °С.

Продолжительность зимнего периода приблизительно 5,5 месяца (в среднем с 28 октября до 17 апреля). Грунт промерзает за зиму на 1,0-1,95 метра в глубину. Устойчивый снежный покров образуется в последней декаде ноября. Снег лежит 150-160 дней в году. Наибольшей высоты снежный покров достигает на стыке календарной зимы и весны – в феврале, марте.

Термические ресурсы вегетационного периода определяются суммой температур выше +10°С за период активной вегетации растений и составляют 1900-2000°, выше 15° - 1300-1400°. Продолжительность периода выше 15° – 78 дней. Длительность вегетационного периода для холодоустойчивых растений и озимых культур – 251 день, для остальных культур он составляет 165 дней.

## Анализ численности населения.

В соответствии со статистическими данными, предоставленными Администрацией муниципального образования «Родниковский муниципальный район», изменение численности населения сельского поселения отображено в таблице 1.

Таблица 1.	Численность населения

| Показатель | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование «Филисовское сельское поселение» | 2439 | 2406 | 2402 | 2357 | 2314 | 2302 | 2272 |

Рис. 1 - Динамика численности населения муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»

По состоянию на 01.01.2022 года численность населения муниципального образования «Филисовское сельское поселение» составляет 2 272 человек.

Основной причиной снижения численности населения является миграционный отток (убыль) населения.

Несмотря на то, что показатель естественного прироста остается положительным, при этом сохраняется тенденция к снижению численности населения, что также свидетельствует о сохранении тенденции миграционного оттока населения. Эта динамика неблагоприятно сказывается на трудовые ресурсы муниципального района, так как зачастую с территории выезжают квалифицированные кадры, специалисты различных сфер деятельности.

Изменения, происходящие с демографической ситуацией в сельском поселении, можно объяснить тенденциями, сложившимися и в масштабе района в целом.

Тенденции демографической ситуации муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»:

- формируется отрицательная динамика миграционной убыли населения;

- снизится уровень безработицы.

В целом демографическая ситуация муниципального образования « «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» повторяет проблемы и обстановку большинства регионов Российской Федерации. Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» играет механическое движение населения (миграция).

Динамика численности и состава населения во многом определяет объем и параметры трудовых ресурсов. Потребность людей в работе формируется под влиянием различных факторов (уровня доходов, образования, культуры и т.д.).

Дальнейшее развитие экономики муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» в условиях рыночных отношений приведет к росту потребности в рабочей силе, к увеличению числа рабочих мест.

К дальнейшему развитию экономики муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» приведут такие факторы, как естественный прирост трудоспособного населения, вовлечение населения из домашнего хозяйства в новые и существующие производства, перераспределение трудовых ресурсов.

При условии создания благоприятных условий для демографического развития, разработки соответствующих программ развития социальной, производственной и жилищной сфер, создания новых рабочих мест, создания инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения на территории района прогнозируется повышение рождаемости, уменьшение миграционной убыли населения из поселений

Согласно генерального плана характеристика формирования населения на расчетный срок представлена в таблице 2.

Таблица 2 Характеристика формирования населения.

| Наименование сельского поселения | Численность населения, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2026 г. (I очередь) | 2028 г. (расчет. срок) |
| Муниципальное образование «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 2 272 | 2 500 | 2 700 |

Прогноз численности населения осуществлялся с учетом динамики естественного прироста и сальдо миграции в период, предшествующий базовому году.

С учётом современной демографической ситуации, перспектив развития локальных систем расселения и отдельных населённых мест, в рамках схемы, предлагаются к реализации следующие основные мероприятия:

- стимулирование развития центральных населенных пунктов путем концентрации в них всего капитального строительства (производственного, жилищного и культурно-бытового).

- совершенствование внутрихозяйственных систем расселения – укрупнение населенных пунктов и застройка наиболее значимых из них;

- рациональная концентрация населения в ограниченном числе населенных пунктов с целью организации более высокого уровня и комфортности проживания, обслуживания, а также получения экономического эффекта от концентрации строительства;

- сближения мест расселения населения с местами приложения труда, с центрами обслуживания, с целью максимального сокращения нерациональных трудовых и культурно-бытовых передвижений;

- развитие коммуникаций, обеспечивающих интеграцию населенных пунктов в местную поселенческую структуру и включение этой структуры в единую систему расселения.

Порядка 91 % жилья поселения находится в частной собственности. Жилищный фонд представлен среднеэтажной и малоэтажной (индивидуальной) застройкой. В целом оборудованность жилого фонда поселения инженерным обеспечением следует характеризовать, как высокую.

Ожидаемые результаты демографического прогноза возможны при следующих условиях:

- рост рождаемости и снижение смертности, которые возможно достичь за счет повышения уровня жизни населения (улучшения жилищных условий, улучшения состояния объектов социальной значимости) и обеспечения социальной поддержки населения;

- увеличение механического притока и закрепление рабочих кадров с учетом обеспеченности местами приложения труда и повышения доходов населения.

В целом, анализ показывает, что основными факторами, влияющими на демографическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества жизни населения.

Согласно генерального плана общая прогнозная численность населения муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» на расчетный срок до 2028 года составит 2 700 человек.

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ФИЛИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ».

## Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования.

4.1.1. Существующее техническое состояние системы электроснабжения.

Система электроснабжения централизованная.

В настоящее время потребности в электроэнергии района обеспечены существующими электросетями. В ближайшие 10-15 лет рост потребления электроэнергии будет определяться умеренными темпами развития отраслей промышленности, ростом потребления электроэнергии в коммунальном и бытовом секторах.

Существующие сети наружного освещения поселения требуют модернизации и дальнейшего расширения. Особенно эта проблема  актуальна для населенных пунктов. Для решения проблемы наружного освещения рекомендуется разработать программу мероприятий, включающую в себе установку новых фонарей, организацию учета электроэнергии и систему управления наружным освещением.

Протяженность трассы 190 км. Доля сетей, нуждающихся в замене – 2 %.

Всего отпущено электроэнергии в 2021 году – 4,7 млн. кВтч.

Таблица 3. Технические характеристики понизительной подстанции с. Филисово

| Наименова-ние ПС | Место располо-жения, адрес | Система напряжения, кВ | Количество и установленная мощность транс-ров, кВА | Год ввода в эксплуатацию | Процент износа, % | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС Филисово | с. Филисово Родников-ский р-н | 35/10 | Т-1 ТМ-2500/35 Т-2 ТМ-2500/35 | 1980 1980 | 77,22 | филиал ПАО «Россети Центр и Приволжья» «Ивэнерго» |

4.1.2. Эффективность и надежность системы электроснабжения.

Надежность системы электроснабжения муниципального образования «Филисовское сельское поселение» соответствует критериям, определённым «Правилами устройства электроустановок».

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Анализ надежности системы электроснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» по всем параметрам надежности системы.

4.1.3. Доля поставки электроэнергии по приборам учета.

Поставка электроэнергии потребителям муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» осуществляется для населения на 100 % по приборам учета.

4.1.4. Зоны действия источников электроснабжения и их рациональности.

Территория муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» электрифицирована на 100%. Система электроснабжения на настоящий момент рациональна.

4.1.5. Показатели готовности системы электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения.

Показатели готовности на предприятии электроснабжения применяются на основании требований:

- отраслевых нормативных документов;

- региональных, местных правовых актов и внутренних документов предприятия.

Взаимодействие предприятия электроснабжения с диспетчерскими службами других организаций, структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных соглашений, инструкций и приказов.

Анализ взаимодействия с диспетчерскими службами других организаций, структурами МЧС и МВД по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанного взаимодействия для решения данных вопросов.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» показал соответствие готовности системы требованиям нормативных законодательных актов.

4.1.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения.

Воздействие системы электроснабжения муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий электроснабжения.

## Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования

4.2.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и с потребителями.

Централизованное теплоснабжение в муниципальном образовании «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» осуществляется от 5 источников, расположенных в следующих населенных пунктах:

| 1 | с. Филисово |
| --- | --- |
| 2 | с. Постнинский |
| 3 | д. Мальчиха |
| 4 | с. Пригородное, пр. Вичугский, д. 19 |
| 5 | с. Филисово, ул. Почтовая (Дом культуры) |

Централизованное теплоснабжение сельского поселения осуществляется от 5 источников, расположенных в сельском поселении: котельные ООО «Энергетик» - 3 ед., ИП Шорохов С.В. – котельная с. Филисово, ул. Почтовая, 16 (Дом культуры) - 1 ед.; ИП Смирнов М.А. – котельная с. Пригородное, пр. Вичугский, д. 19 – 1 ед.

Таблица 4. – Установленная мощность котельных муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»

| № | Наименование котельной, адрес | Год постройки | КПД котельной | Кол-во и тип котлов | Установленная мощность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС | Всего |
|  |  |  | % |  | Гкал/ч |  |  |
| 1 | д. Мальчиха, котельная №9 | 2007 | 84,5 | ИШМА-25У-2 шт. | 0,082 |  | 0,082 |
| 2 | с. Постнинский, котельная №8 | 1976 | 83 | Факел-Г-2 шт.Универсал-6-1 шт.стальной сварной-1 шт.- законсервирован | 1,260 |  | 1,260 |
| 3 | с. Филисово, котельная №2 | 1994 | 86,3 | КСВа-2,5-2 шт. | 1,560 |  | 1,560 |
| 4 | с. Филисово, ул. Почтовая, 16 (Дом культуры) | 2018 | 89 | Arderio D24-2 шт. | 0,058 |  | 0,058 |
| 5 | с. Пригородное, пр. Вичугский, д. 19 | 2013 | 90,1 | Arderia ESR 2,35 FFCD | 0,075 |  | 0,075 |

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет:

- котельные ООО «Энергетик» - 2,905 км.

Топливом для котельных является природный газ.

4.2.2. Эффективность и надежность системы теплоснабжения.

Эффективность системы теплоснабжения, прежде всего, характеризуется удельным количеством ресурсов, используемых в производстве и поставке тепловой энергии.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» по всем параметрам надежности системы.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» по всем параметрам надежности системы.

4.2.3. Рациональность системы теплоснабжения.

Система теплоснабжения муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» в настоящее время рациональна.

Решение задач программы позволит добиться наиболее эффективного, устойчивого и надежного функционирования системы теплоснабжения муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области».

4.2.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса.

Использование существующей централизованной системы теплоснабжения эффективно на перспективу с учетом будущего спроса.

4.2.5. Показатели готовности системы теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения.

Различные аспекты готовности систем теплоснабжения определены Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». В частности, в системе теплоснабжения с учетом резервирования должен быть обеспечен баланс тепловой энергии (мощности) и тепловой нагрузки как в расчетных условиях, так и (с учетом резервных источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и резервирования в системе теплоснабжения) в вероятных нерасчетных погодных условиях (ст. 23 Закона), должна обеспечиваться и проверяться готовность к отопительному сезону (ст. 20 Закона) – проверка проводится в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.

Показатели готовности на предприятии теплоснабжения оцениваются:

- актами обследования инженерных сетей теплоснабжения;

- актами обследования теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами обследования дымовых труб теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами обследования дымовых труб и вентиляционных каналов теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами гидравлического испытания теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами гидравлического испытания инженерных сетей теплоснабжения;

- актами проверки знаний обслуживающего персонала;

- паспортами готовности предприятия к началу отопительного сезона.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы теплоснабжения муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» показал соответствие готовности системы требованиям Федеральных законов № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», № 116-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

4.2.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения.

Воздействие системы теплоснабжения муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий теплоснабжения.

## Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования.

4.3.1. Существующее техническое состояние системы газоснабжения.

По территории Родниковского района в направлении с юга на северо-восток проходит магистральный газопровод подземного проложения «Саратов – Горький – Череповец» с отводом до г.Родники «Кинешма – Шуя», общей протяженностью около 29 км.

Район запитан от ГРС на газопроводе-отводе. ГРС района введена в строй в 1970 г., проектная мощность ГРС составляет 20 000 м3/час (165 млн. м3/год). Расчетное давление на выходе из ГРС 0,3 МПа.

От ГРС, расположенной в г. Родники, отходят газопроводы среднего давления, подводящие газ к газорегуляторным пунктам (ГРП) котельных и жилой застройки, в которых происходит понижение давления газа со среднего до низкого.

По территории Филисовского сельского поселения проложены межпоселковые газопроводы, отходящие от районной ГРС. Газораспределительная сеть включает следующие населенные пункты: Постнинский, Гордяковка, Филисово, Пригородное, Мальчиха,  Савково.

В настоящее время развитие газификации поселения ориентировано на подпрограмму «развитие газификации Родниковского района» муниципальную программу «Обеспечение качественным жильём и услугами жилищно – коммунального хозяйства населения Родниковского муниципального района», где определены конкретные населенные пункты газификации, источники (ГРП), газопроводы межпоселковые и распределительные.

Протяженность сетей и источникам ресурсоснабжения 37479,17 км.

Таблица 5. Информация по источникам газоснабжения.

| № п/п | Наименование ГРП, его месторасположения | территория покрытия (питающиеся нас. пункты) | Износ, % | Мощность, м3/год | примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРП № 1-С пос.Постнинский, ул. Невская | Родниковский район, п. Постнинский | 67% | 5600м3/год 1816м3/год |  |
| 2 | ГРП № 6-С с. Филисово, ул. Полевая, | с.Филисово, Родниковского района | 40 | 1500 |  |
| 3 | ШРП №4-С д. Савково | д. Савково, Родниковского района | 67 | 300 |  |
| 4 | ШРП № 14-С д. Гордяковка | д. Гордяковка, Родниковского района | 73 | 300 |  |
| 5 | ШРП №16-С д. Ганино | Родниковский район, д. Ганино, д.1 |  | 16 |  |
| 6 | ГРПБ № 1 с. Пригородное, Вичугский проезд | Родниковский район, с.Пригородное | 67 | 1816 |  |
| 7 | ШРП № 12-С д. Мальчиха, ул. Школьная | Родниковский район, д.Мальчиха | 93 | 450 |  |
| 8 | ШРП №15-С с.Постнинский (Свинокомплекс ИП Смирнов) | с.Постнинский (свинокомплекс ИП Смирнова) |  | 2320м3/год |  |

## Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования.

4.4.1. Существующее техническое состояние системы водоснабжения.

В настоящее время в Филисовском сельском поселении основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения являются подземные воды. Водоснабжение организовано от: децентрализованных источников - одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок.

Водоснабжение Филисовскогоо сельского поселения осуществляется от скважин.

Техническое состояние скважин удовлетворительное; зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения обустроены частично.

Качество воды в скважинах удовлетворяет требованиям СанПиН.

Система водоснабжения Филисовского сельского поселения имеет скважины с погружными насосами, напорные трубопроводы, и водопроводные сетии. Назначение системы водоснабжения - снабжение потребителей (население и организации) хозяйственно-питьевой водой.

Вода из подземных источников расходуется для хозяйственно-питьевого водоснабжения. В основном вода используется без водоподготовки, на отдельных водозаборах установлены очистные сооружения. Необходимо также отметить, что уровень износа всех существующих водозаборов составляет от 50% до 85%.

На территории поселения  в эксплуатации находятся 8 артезианских скважин.

Таблица 6. Характеристика сетей и сооружений  МО «Филисовское  сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»

| № п/п | Населенный пункт | Тепловые сети, м | Сети ХВС, м | Канализационные сети, м | Скважины | Очистные сооружения | КНС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Филисово | 1435 | 7000 | 2800 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | с. Пригородное | 1288 | 2580 | 1200 | 2 | н/д | н/д |
| 3 | д. Мальчиха | 54 | 2154 | 925 | 1 | н/д | 1 |
| 4 | с. Постнинский | 1864 | 1641 | 989 | 2 | н/д | 1 |

Таблица 7. Информация по источникам водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | износ, % | Производительность | Наличие ЗСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дебит м3/сут |  |
| 1 | с.Пригородное артезианская скважина №1 | водозаборная скважина, павильон с оборудованием насосных станций I-го подъема | 80 | 8 |  |
| 2 | с.Пригородное артезианская скважина №2 | водозаборная скважина, павильон с оборудованием насосных станций I-го подъема | 80 | 75 |  |
| 3 | с.Филисово артезианская скважина №1 | водозаборная скважина, павильон с оборудованием насосных станций I-го подъема | 80 | 11 | да |
| 4 | с.Филисово артезианская скважина №2 | водозаборная скважина, павильон с оборудованием насосных станций I-го подъема | 80 | 25 | да |
| 5 | с.Филисово артезианская скважина №3 | водозаборная скважина, павильон с оборудованием насосных станций I-го подъема | 80 | резерв. | да |
| 6 | д.Мальчиха артезианская скважина №1 | водозаборная скважина, павильон с оборудованием насосных станций I-го подъема | 80 | 17 | нет |
| 7 | с. Постнинский артезианская скважина №1 | водозаборная скважина, павильон с оборудованием насосных станций I-го подъема | 80 | резерв. | да |
| 8 | с. Постнинский артезианская скважина №2 | водозаборная скважина, павильон с оборудованием насосных станций I-го подъема | 80 | 61 | да |

4.4.2. Эффективность и надежность системы водоснабжения.

Надежность обслуживания систем водоснабжения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность поселка без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования системы практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов системы водоснабжения характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом сетей водоснабжения, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение	качества	жилищно-коммунального	обслуживания населения по системе водоснабжения;

- повышение надежности системы водоснабжения.

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

4.4.3. Рациональность системы водоснабжения.

Система водоснабжения муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» в настоящее время рациональна.

Решение задач программы позволит добиться наиболее эффективного, устойчивого и надежного функционирования системы водоснабжения муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области».

4.4.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса.

Использование существующей централизованной системы водоснабжения эффективно на перспективу с учетом будущего спроса.

4.4.5. Показатели готовности системы водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения.

В настоящее время основной проблемой муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» является низкий охват территории сельского поселения системой водоснабжения, что влияет на качество жизни и комфортность проживания населения.

Целью всех мероприятий по новому строительству и техническому перевооружению объектов системы водоснабжения является бесперебойное снабжение муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» качественной питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, повышение энергетической эффективности, контроль и автоматическое регулирование процесса доставки воды конечному потребителю, обеспечение перспективного водопотребления в необходимом объеме.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу системы водоснабжения и подачу потребителям воды необходимого качества в необходимом количестве.

4.4.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения.

Для водозаборов из скважин, шахтных колодцев и каптажей или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны:

- граница первого пояса ЗСО (зона строгого санитарного режима) принята радиусом 30-50 м;

- границы второго пояса ЗСО определяются расчётом, в ходе проведения оценочных работ на питьевые воды и в зависимости от микробного заражения водных слоев, составляет минимум 100-150 м;

- границы третьего пояса ЗСО определяются расчётом, учитывая время продвижения химического загрязнения воды до водозабора.

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах: - для водотоков: вверх по течению - не менее 200 м от водозабора; вниз по течению - не менее 100 м от водозабора; по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды (линия пересечения водной поверхности с поверхностью суши) летне-осенней межени (низкий уровень воды); в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м; - для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

На водозаборах ковшевого типа в пределы первого пояса ЗСО включается вся акватория ковша.

Границы второго и третьего поясов ЗСО устанавливаются в соответствии с п. п. 2.3.2 и 2.3.3 СанПиН "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения" соответственно.

## Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования

4.5.1. Существующее техническое состояние системы водоотведения.

Централизованная система канализации имеется в с. Пригородное, п. Постнинский, д. Мальчиха и с. Филисово. Сточные воды поступают на очистные сооружения, за границей сельского поселения. В остальных  населенных  пунктах  централизованная  система  канализации  отсутствует, население пользуется выгребами (отстойниками).

- Таблица 8. -  Характеристики основного оборудования КНС

| №п/п | Место расположения | Год ввода в эксплуатацию | Насосное оборудование |  |  |  | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка насоса | Производительность | Рабочие шт. | Резервные, шт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Филисово | 1982 | УВД 100 00СМ-100-65-250/4 | 50 | 2 | _ | 100% |
| 2. | Мальчиха | 1987 | СМ-100-65-250/4УВД10000 | 50 | 2 | _ |  |

- Таблица 9. -  Характеристика канализационных сетей

| № пп | Место нахождения сетей | Диаметр, мм | Протяженность, км | Количество колодцев, шт. | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | с. Пригородное | 100 | 1,2 | 39 | 100 |
|  | с. Постнинский | 100 | 0,989 | 53 |  |
|  | д. Мальчиха | 100 | 0,925 | 32 |  |
|  | с. Филисово | 100 | 2,8 | 80 |  |

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия сельского поселения.

Сети и сооружения канализации сельского поселения имеют высокую степень износа.

## Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования.

4.6.1. Существующее техническое состояние в сфере обращения с отходами.

На территории Филисовского сельского поселения организован контроль за объемом и качеством (токсичностью) поступающих на свалки отходов. Раздельный сбор бытовых отходов (по видам отходов) не применяется.

Ивановская область одной из первых по РФ организовала работу на территории области Регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, соответственно нет стихийных беспорядочных свалок, повсеместно установлены контейнерные площадки, организован вывоз мусора, наличие полигона в д. Малышево.

Твердые коммунальные отходы представлены типичными для сельского сельского поселения продуктами – стеклом, пластиком, строительно-бытовым мусором, растительными и древесными остатками, навозом, пищевыми отходами и использованной тарой.

Уборка и очистка должны обеспечивать содержание в чистоте селитебных и  производственных территорий, а так же удобство и безопасность движения.

Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» определены полномочия субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами, к которым, в частности, относится разработка и утверждение территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

Санитарная очистка и уборка населенных мест среди комплекса задач по охране окружающей среды занимает одно из важных мест. Она направлена на содержание в чистоте согласно санитарным требованиям селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния ТКО, их своевременный сбор, удаление и полное обезвреживание и предотвращение возможных заболеваний и охраны почвы, воды и воздуха от загрязнения ТКО.

## Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», начиная с 1 января 2010 года бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», а также их ввода в эксплуатацию.

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 10.

Таблица 10. Оснащенность приборами учета

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение | 100 | 100 | 100 |
| водоотведение | - | - | - |
| теплоснабжение | 30 | - | 70 |
| электроснабжение | 100 | 100 | 100 |

# ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ФИЛИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОН ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ», ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ.

Перспектива развития территории муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» рассматривается до 2028 г.

Документами территориального планирования является генеральный план муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального развития, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Ивановской области, района и муниципального образования.

Динамика численности населения.

Согласно Генерального плана реализация мер по стабилизации численности населения могут привести к восстановлению тенденции стабилизации населения по муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» после 2025 г., в результате чего численность населения к 2028 г. увеличится.

Таблица 11. Динамика численности населения муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», чел.

| Наименование сельского поселения | Численность населения, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2026 г. (I очередь) | 2028 г. (расчет. срок) |
| Муниципальное образование «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 2272 | 2500 | 2700 |

Прогноз численности населения осуществлялся с учетом динамики естественного прироста и сальдо миграции в период, предшествующий базовому году.

С учётом современной демографической ситуации, перспектив развития локальных систем расселения и отдельных населённых мест в рамках схемы предлагаются к реализации следующие основные мероприятия:

- стимулирование развития центральных населенных пунктов путем концентрации в них всего капитального строительства (производственного, жилищного и культурно-бытового);

- совершенствование внутрихозяйственных систем расселения – укрупнение населенных пунктов и застройка наиболее значимых из них;

- рациональная концентрация населения в ограниченном числе населенных пунктов с целью организации более высокого уровня и комфортности проживания, обслуживания, а также получения экономического эффекта от концентрации строительства;

- сближения мест расселения населения с местами приложения труда, с центрами обслуживания, с целью максимального сокращения нерациональных трудовых и культурно-бытовых передвижений;

- развитие коммуникаций, обеспечивающих интеграцию населенных пунктов в местную поселенческую структуру и включение этой структуры в единую систему расселения.

Порядка 91 % жилья Филисовского сельского поселения находится в частной собственности. Жилищный фонд представлен среднеэтажной и малоэтажной (индивидуальной) застройкой. В целом оборудованность жилого фонда поселения инженерным обеспечением следует характеризовать, как высокую.

Ожидаемые результаты демографического прогноза возможны при следующих условиях:

- рост рождаемости и снижение смертности, которые возможно достичь за счет повышения уровня жизни населения (улучшения жилищных условий, улучшения состояния объектов социальной значимости) и обеспечения социальной поддержки населения;

- увеличение механического притока и закрепление рабочих кадров с учетом обеспеченности местами приложения труда и повышения доходов населения.

В целом, анализ показывает, что основными факторами, влияющими на демографическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества жизни населения.

Согласно генерального плана общая прогнозная численность населения муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» на расчетный срок до 2028 года составит 2 700 человек.

Строительство жилья на месте сноса с целью улучшения жилищных условий будет происходить на существующей жилой территории, путем повышения жилищной обеспеченности на одного человека и созданием комфортных условий для дальнейшего проживания.

При выборе территорий под новое жилищное строительство была проведена комплексная оценка территориальных ресурсов села: наличие свободных территорий, пригодных для застройки, проанализировано состояние имеющегося жилищного фонда, возможность и целесообразность сноса и уплотнения существующих жилых кварталов.

Одними из факторов, ограничивающих развитие существующей экономики, является: наличие безработицы, отсутствие кадров необходимой квалификации, недостаточность финансовых ресурсов. Основными направлениями производственной деятельности являются:

- животноводство;

- растениеводство;

- реализация сельскохозяйственной продукции.

В целях повышения уровня промышленного и сельскохозяйственного производства, улучшения социально-экономической обстановки в Филисовском сельском поселении необходимо проведение следующих основных мероприятий:

- техническое и технологическое перевооружение, модернизация действующих промышленных предприятий и организаций, агропромышленного производства;

- повышение эффективности использования природных и трудовых ресурсов, вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий;

- создание новых перспективных предприятий, в частности, развитие перерабатывающего производства;

- внедрение системы мер по стимулированию притока инвестиций в промышленность и сельское хозяйство, сопровождение инвестиционного предложения от начала строительства предприятия до ввода в эксплуатацию, развитие межрегиональных связей;

- развитие рынка сбыта товаров собственного производства;

- пополнение сырьевой базы промышленных предприятий;

- рациональное использование бюджетных средств с помощью программно-целевого подхода;

- стимулирование развития малых форм хозяйствования, создающих дополнительные рабочие места и обеспечивающие постоянный доход;

- организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

На уровень жизни населения влияет уровень развития торговли и бытового обслуживания. Основными целями развития потребительского рынка на территории муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», являются: развитие и совершенствование отрасли торговли, общественного питания, укрепление и развитие предпринимательской деятельности, поддержка и развитие социально-значимых торговых и бытовых услуг; обеспечение защиты прав потребителя на потребительском рынке.

В области малого предпринимательства проблемы заключаются в слабом развитии инфраструктуры потребительского рынка, неразвитость системы информационной поддержки субъектов предпринимательства, проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов.

Для устойчивого развития экономики муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающего дополнительные рабочие места и обеспечивающего постоянный доход как населению, так и местному бюджету. В сельскохозяйственной сфере целесообразно организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. В непроизводственной сфере малое предпринимательство может развиваться в сфере торговли и бытовых услуг.

Создание благоприятных условий для эффективного развития малого и среднего предпринимательства должно стать для муниципальной власти одной из основных задач. Для решения этой задачи необходимо разработать и принять программу поддержки развития малого и среднего предпринимательства.

Возможность подключения объектов нового строительства к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:

Теплоснабжение:

- Место расположения объекта;

- Характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя;

- Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

- Сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию;

- Источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям;

- Параметры (давление и температура) теплоносителей.

Водоснабжение и водоотведение:

- Наличие резерва	пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

- Максимальный объем водопотребления (куб.м/час) объекта капитального строительства;

- Требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы;

- Диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации.

- Электроснабжение:

- Наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения	в результате перспективного строительства;

- Целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей.

Возможность модернизации или нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям:

Теплоснабжение:

- Год ввода в эксплуатацию;

- Подключенная нагрузка;

- Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

- Параметры (давление и температура) теплоносителей;

- Данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ.

Водоснабжение и водоотведение:

- Год ввода в эксплуатацию;

- Подключенная нагрузка л/с;

- Наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

- Максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства;

- Данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

Электроснабжение:

- Год ввода в эксплуатацию;

- Наличие резерва,	 дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения;

- Пропускная способность электрических сетей;

- Подключаемые нагрузки (кВт);

- Целесообразность модернизации существующих объектов газовых сетей:

- Год ввода в эксплуатацию;

- Наличие резерва, дефицита отпускаемого количества газового топлива от существующих источников;

- Пропускная способность газопроводов;

- Требуемое количество топлива;

В соответствии со схемами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» подключение новых потребителей к соответствующим централизованным системам не планируется. Спрос на коммунальные ресурсы на период дейтсвия генерального плана останется без изменений, за исключением незначительного увеличения спроса на природный газ (прогнозируемое увеличение потребления на 9000 м³ природного газа к 2028 году) на хозяйственные нужны населения (пищеприготовление, отопление часных домовладений).

Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы основан на схемах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», а так же развития газового хозяйства на территории муниципального образования.

В соответствии с Федеральным законом от от 29.12.2014 N 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, утилизация ТКО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения Муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области». Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей, была произведена оценка доступности для населения муниципального образования совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

В таблице 13 приведены показатели доступности коммунальных услуг в сравнении с установленными Методическими указаниями диапазонами соответствия значений уровням доступности.

Таблица 13 - Показатели доступности коммунальных услуг

| Критерий | Уровень доступности коммунальных услуг, установленный Методическими указаниями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование | Высокий | Доступный | Недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном расходе семьи, % | н/д | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 22 | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 87 | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 22 | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Значения критериев доступности коммунальных услуг в муниципальном образовании соответствуют доступному уровню, что свидетельствует о наличии возможности у потребителей для финансирования мероприятий Программы без ухудшения уровня доступности. При этом предполагается, что финансирование Программы в течение всего периода (до 2028 г.) не повлияет на снижение уровня доступности, предусмотренного Методическими указаниями.

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТИЛЕЙ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ФИЛИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ Родниковского муниципального район Ивановской области».

6.1. Перечень мероприятий.

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Строительство и реконструкция распределительных сетей (сооружения и линии электропередачи) 6-10  кВ в соответствии с нормативно-технической документацией и спросом на мощность (технологическое присоединение).

Восстановление сетей уличного освещения, коммунального хозяйства.

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газопроводов по д. Цепочкино, д.Скрылово, д.Иваниха, д.Горкино, д.Юдинка, с.Кощеево, д.Тушиха, д.Тезинка, с.Каминский, с. Острецово Родниковского района Ивановской области

Строительство распределительных газопроводов по д.Цепочкино, д.Скрылово, д.Иваниха, д.Горкино, д.Юдинка, с.Кощеево, д.Тушиха, д.Тезинка, с.Каминский, с. Острецово Родниковского района Ивановской области

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Модернизация котельной с. Постнинский, котельная №8 с заменой газовых котлов и оборудования на современные

Модернизация котельной с целью уменьшения мощности котельной с. Филисово, котельная №2

Замена старых трубопроводов с. Постнинский

Замена старых трубопроводов, а также их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление с. Филисово, котельная №2

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Строительство и реконструкцию водопроводных сетей и источников водоснабжения в существующих населенных пунктах

Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Замена ветхих канализационных сетей

Капитальный ремонт выгребов

Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО

Организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза ТКО

Ликвидация свалки (при выявлении) и проведение рекультивации ее территории

Внедрение на производственных предприятиях малоотходных и безотходных технологий

Организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТКО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов

Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ

6.2. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

Использование в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры предусмотрено действующим законодательством и является необходимым инструментом, позволяющим расширить источники финансирования инвестиционных мероприятий, реализуемых организациями коммунального комплекса.

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, областного бюджета, районного и местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств энергоснабжающих и энергосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством следующих механизмов:

1. Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения, утилизации твердых коммунальных отходов). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также Тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

2. При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников и привлеченных средств, в том числе заемных средств (кредит) и собственных капиталов инвестора. Установление тарифов на товары (услуги) ресурсоснабжающих организаций в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между Депараментом энергетики и тарифов Ивановской области и организацией коммунального комплекса.

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, районный бюджет, собственные средства предприятий, заемные средства.

Организации коммунального комплекса должны на основе утвержденного Администрацией муниципального образования технического задания разработать инвестиционные программы, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации.

После проверки инвестиционной программы организации коммунального комплекса орган по регулированию тарифов готовит предложения о размере:

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организацией в целях финансирования инвестиционных программ);

- надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для организации на основе надбавки к цене для потребителей, используется для финансирования инвестиционной программы организации);

- тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям при строительстве и модернизации объектов недвижимости);

- тарифа организации коммунального комплекса на подключение (ценовая ставка для организации, используемая для финансирования ее инвестиционной программы).

Проект инвестиционной программы и расчеты направляются в Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, на основании утвержденных программ, рассчитываются надбавки к тарифам.

После утверждения инвестиционной программы, уполномоченными организациями устанавливаются и утверждаются надбавки к тарифам на товары и услуги, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организации коммунального комплекса на подключение.

После установления вышеуказанных тарифов и надбавок Администрация муниципального образования заключает с организациями коммунального комплекса договоры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ.

3. Основными функциями по реализации Программы являются:

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

- организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- мониторинг и анализ реализации Программы;

- осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о ее корректировке;

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

- организация и координация действий по созданию информационно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры;

4. Основными функциями по реализации Программы являются:

- оценка эффективности использования финансовых средств;

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

6.3. Целевые показатели.

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе;

- финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса;

- организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются, и актуализируются. Описание расчета значений целевых показатели разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса Муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» и приведены в таблице 14.

Таблица 14 Описание расчета значений целевых показатели

| № п/п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % | Отношение численности населения, получающей услугу, к численности населения фактической или прогнозируемой |
| 2 | Спрос на коммунальные ресурсы | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| 3 | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 4 | Показатель надежности, ед. в год | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры |

Обоснование мероприятий, входящих в план застройки Муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» представлено в таблице 15.

Таблица 15 Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | - повышение качества и надежности электроснабжения в муниципальном образовании; - сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых территорий; - подключение новых потребителей. |
| 2 | Теплоснабжение | - повышение надежности систем теплоснабжения; - повышение качества ведения технологического режима и его безопасности. |
| 3 | Водоснабжение | - обеспечение надежности и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; - подключение потребителей; - максимальное сокращение эксплуатационных затрат. |
| 4 | Водоотведение | - обеспечение надежности систем водоотведения; - очистка сточных вод до нормативных требований; - подключение потребителей. |
| 5 | Сбор и вывоз ТКО | - соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов ТКО; - улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования за счет ликвидации несанкционированных свалок. |

Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

- мониторинг значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;

- охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

- минимизацию количества показателей (индикаторов);

- наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Требованиями к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утверждеными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем сбора и утилизации (захоронения) ТКО муниципального образования являются:

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Целевые показатели отображены в таблице 16.

Таблица 16. Целевые показатели.

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 01.01.2021 г. | 01.01.2026 г. | 31.12.2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0,2 | 0 | 0 |
|  | Износ сетей | % | 60 | 30 | 20 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 3,8 | 0,8 | 0,3 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0,3 | 0,1 | 0 |
|  | Износ тепловых сетей | % | 70 | 50 | 30 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | % | 17,48 | 15 | 10 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | н/д | н/д | н/д |
|  | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | 46 | 46 | 46 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 30 | 50 | 70 |
| 3 | Система водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0,58 | 0,2 | 0 |
|  | Износ водопроводных сетей | % | 80 | 60 | 40 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | % | 15,39 | 10 | 8 |
|  | Показатели качества воды |  |  |  |  |
|  | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам. | % | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | 75 | 75 | 75 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Система водоотведения |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
|  | Износ канализационных сетей | % | 80 | 60 | 40 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | % | 60 | 40 | 10 |
|  | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
|  | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % | 75 | 75 | 75 |
| 5 | Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | н/д | н/д | н/д |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | н/д | н/д | н/д |
|  | Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество несанкционированных свалок | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | н/д | н/д | н/д |
|  | Износ сетей | % | 54 | 54 | 54 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | н/д | н/д | н/д |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) | % | 76 | 84 | 84 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | н/д | н/д | н/д |

# АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С РАЗБИВКОЙ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ.

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО;

Общая программа инвестиционных проектов, с учётом реализации мероприятий программы, муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального район Ивановской области» представлена в таблице 17.

К реализации инвестиционных проектов могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных соответствующих программ.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

Таблица 17. Общая программа инвестиционных проектов муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального район Ивановской области».

| Наименование | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Наименование программы, подпрограммы, предусматривающих реализацию мероприятия |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция распределительных сетей (сооружения и линии электропередачи) 6-10 кВ в соответствии с нормативно-технической документацией и спросом на мощность (технологическое присоединение). | Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией |  |  |  |  |  |  |  | Генеральный план МО «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» |
| Восстановление сетей уличного освещения, коммунального хозяйства. | Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газопроводов по д. Цепочкино, д.Скрылово, д.Иваниха, д.Горкино, д.Юдинка, с.Кощеево, д.Тушиха, д.Тезинка, с.Каминский, с. Острецово Родниковского района Ивановской области | 368,421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма «Развитие газификации Родниковского района» программы «Обеспечение качественным жильём и услугами жилищно – коммунального хозяйства населения Родниковского муниципального района» |
| Строительство распределительных газопроводов по д.Цепочкино, д.Скрылово, д.Иваниха, д.Горкино, д.Юдинка, с.Кощеево, д.Тушиха, д.Тезинка, с.Каминский, с. Острецово Родниковского района Ивановской области¹ | 38 569,553 | 8 421,053 | 24 656,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 38 937,974 | 8 421,053 | 24 656,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 015,897 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной с. Постнинский, котельная №8 с заменой газовых котлов и оборудования на современные | 2 400,00 |  |  |  |  |  |  |  | Схема теплоснабжения МО «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» на период 2022-2028 гг. (актуализация) |
| Модернизация котельной с целью уменьшения мощности котельной с. Филисово, котельная №2 |  |  |  | 2 500,00 |  |  |  |  |  |
| Замена старых трубопроводов с. Постнинский |  | 229,86 | 238,70 | 240,91 | 963,66 |  |  |  |  |
| Замена старых трубопроводов, а также их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление с. Филисово, котельная №2 |  | 176,96 | 183,76 | 185,47 | 741,86 |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 2 400,00 | 406,82 | 422,46 | 2 926,38 | 1 705,52 |  |  |  | 7 861,18 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкцию водопроводных сетей и источников водоснабжения в существующих населенных пунктах | Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена ветхих канализационных сетей | Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт выгребов | Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза ТКО | Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией |  |  |  |  |  |  |  | Генеральный план МО «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»» |
| Ликвидация свалки (при выявлении) и проведение рекультивации ее территории | Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение на производственных предприятиях малоотходных и безотходных технологий | Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТКО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО² | 41 337,974 | 8 827,873 | 25 079,33 | 2 926,380 | 1 705,52 |  |  |  | 79 877,077 |

¹бюджетные расходы, предусмотренные мероприятиями являются прогнозными и подлежат корректировке после разработки, утверждения и прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации.

²Расходы, предусмотренные мероприятиями, подлежат корректировке при утверждении проекто-сметной документации соответствующих мероприятий.

## Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального район Ивановской области», включает мероприятия:

- Строительство и реконструкция распределительных сетей (сооружения и линии электропередачи) 6-10 кВ в соответствии с нормативно-технической документацией и спросом на мощность (технологическое присоединение).

- Восстановление сетей уличного освещения, коммунального хозяйства.

- Необходимый объем финансирования определяется проектно-сметной документацией.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения, достижение целевых показателей программы.

## Программа инвестиционных проектов в газоснабжении.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги газоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального район Ивановской области», включает мероприятия:

- Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газопроводов по д. Цепочкино, д.Скрылово, д.Иваниха, д.Горкино, д.Юдинка, с.Кощеево, д.Тушиха, д.Тезинка, с.Каминский, с. Острецово Родниковского района Ивановской области.

- Строительство распределительных газопроводов по д.Цепочкино, д.Скрылово, д.Иваниха, д.Горкино, д.Юдинка, с.Кощеево, д.Тушиха, д.Тезинка, с.Каминский, с. Острецово Родниковского района Ивановской области.

Необходимый объем финансирования: 72 015,897 тыс.рублей.

Ожидаемый эффект: газификация 3 населенных пункта: д. Цепочкино, д. Скрылово, д. Иваниха, будут созданы условия для формирования инвестиционных площадок на территории района и дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства. Это будет способствовать увеличению привлекательности периферийных территорий для хозяйственного развития и инвестиций, достижение целевых показателей программы.

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального район Ивановской области», включает мероприятия:

- Модернизация котельной с. Постнинский, котельная № 8 с заменой газовых котлов и оборудования на современные;

- Модернизация котельной с целью уменьшения мощности котельной с. Филисово, котельная № 2;

- замена старых трубопроводов с. Постнинский;

- замена старых трубопроводов, а также их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление, с. Филисово, котельная №2.

Необходимый объем финансирования: 7 861,18 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы объектов централизованной системы теплоснабжения;

- достижение целевых показателей программы;

- создание резерва производственной мощности источников теплоснабжения.

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального район Ивановской области», включает мероприятия:

- Строительство и реконструкцию водопроводных сетей и источников водоснабжения в существующих населенных пунктах.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Необходимый объем финансирования определяется проектно-сметной документацией.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения, достижение целевых показателей программы.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

## Программа инвестиционных проектов в водоотведении.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального район Ивановской области», включает мероприятия:

- Замена ветхих канализационных сетей;

- Капитальный ремонт выгребов.

Необходимый объем финансирования определяется проектно-сметной документацией.

Ожидаемый эффект: обеспечение качества и надежности водоотведения, достижение целевых показателей программы.

При выполнении выполнении работ по замене ветхих сетей водоотведения предполагается использование канализационных труб из поливинилхлорида.

Канализационные трубы ПВХ предназначены для самотечной транспортировки стоков в наружной канализации при максимальной температуре до 60°С. Соединение труб, осуществляется раструбным методом, герметичность и безопасность соединения обеспечивается резиновым уплотнительным кольцом, установленным в раструбе трубы.

Трубы ПВХ для наружной канализации изготовлены из прочного материала, который выдерживает сильные удары, возникающие при транспортировке и монтаже. Продукция, изготовленная из ПВХ, обладает малым коэффициентом расширения и линейного растяжения при изменении температуры. Канализационные трубы ПВХ морозоустойчивы.

Основные достоинства канализационных ПВХ труб заключаются в том, что они обладают:

-	высокой прочностью

-	устойчивостью против коррозии

-	сопротивлением от зарастания стенок

-	высокой сопротивляемостью внутреннему износу

-	низким весом

-	трубы легки в монтаже при различных способах прокладки

-	стойкостью к воздействиям кислотной среды

-	стойкостью к изнашиванию в стоках, в которых присутствует высокое содержание песка.

## Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронении) ТКО.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТКО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального район Ивановской области», включает мероприятия:

- Организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза ТКО;

- Ликвидация свалки (при выявлении) и проведение рекультивации ее территории;

- Внедрение на производственных предприятиях малоотходных и безотходных технологий;

- Организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТКО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

Необходимый объем финансирования определяется проектно-сметной документацией.

Ожидаемый эффект: улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования, повышение экологической культуры населения, достижение целевых показателей программы.

# ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.

Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы, а также обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры и мероприятий, входящих в план городского округа, результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности, отображены в разделе 5 Программы.

Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры и оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры отображены в разделах 4, 6 Программы.

Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, предложения по организации реализации инвестиционных проектов, обосновани использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфораструктуры, отображены в разделах 6, 7 Программы.

Расходы бюджетов на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, определяются в соответствии с бюджетным законодательством.