ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по захоронению ТБО

Услуги по захоронению ТБО  оказывает МУП «Спецтехстрой».

Городская свалка расположена в 2 км к юго-востоку от д. Борщево и находится за чертой города.

Подъездная дорога рассчитана на двухстороннее движение. Для перехвата дождевых и паводковых вод по границе участка выполнена водоотводная канава. В хозяйственной зоне размещается контрольно-пропускной пункт. Перед въездом на территорию свалки установлен шлагбаум.

На свалке выполняются следующие основные виды работ:

- прием

- складирование

- изоляция ТБО

Учет принимаемых объемов ТБО ведется по объему в неуплотненном состоянии, отметка о принятом количестве ТБО делается в «Журнале регистрации ТБО».

На свалке организована бесперебойная разгрузка мусоровозов. ТБО принимается по объему. Площадка разгрузки мусоровозов разбивается на два участка. На одном участке разгружаются мусоровозы, на другом работает бульдозер. Размещение мусоровозов на площадке разгрузки обеспечивает беспрепятственный выезд каждой разгрузившейся машины.

Выгруженные из машин ТБО складируются на рабочей карте. Бульдозер сдвигает ТБО на рабочую карту, создавая слои высотой до 0,5 м. За счет 5-10 уплотненных слоев создается вал с пологим откосом высотой 2 м над уровнем площадки разгрузки мусоровозов. Вал следующей рабочей карты «надвигают» к предыдущему (складирование по методу «надвига»). Уплотненный слой ТБО изолируется слоем грунта 0,25 м. Уплотнение осуществляется 2-4 кратным проходом бульдозера по одному месту.

Для обеспечения равномерной просадки тела свалки 2 раза в год делается контрольное определение степени уплотняемости ТБО.

Летом в пожароопасные периоды ТБО увлажняются. Расход воды на полив принимается по фактическому объему. Одновременно производится засыпка землей мест возгорания. Доставка грунта производится самосвалом.

Контроль  загрязнения грунтовых вод осуществляется с помощью взятия проб из контрольных колодцев по периметру полигона. Перед взятием проб из колодца производится откачка. Водоотводные канавы регулярно очищаются. Из канав берут пробы воды на анализ. (Проводит Ивановский ГХТУ). Проводится мониторинг за состоянием окружающей среды. Производственно-технический отдел один раз в декаду проводит осмотр санитарно-защитной зоны и принимает меры  по устранению выявленных нарушений.

В производственном процессе по содержанию свалки согласно «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов» приложение № 3 (утверждена Министерством строительства РФ от 2.11.1996 года) должна участвовать следующая автотранспортная техника:

- бульдозер.

Бульдозер, работающий на свалке, имеет 100% износ. Поэтому требуются значительные средства для поддержания его в рабочем состоянии. Приобретаются запасные части, производится ремонт через специализированные предприятия.

В проект на 2012 год заложена плата за негативное воздействие в сумме 1 945тыс. руб. в связи с требованиями РОСТЕХНАДЗОРА.

Проектная мощность свалки составляет 40,0 тыс. м3 в год.

Планируемый объем захоронений на 2012 год – 39,82 тыс.